IOT102 PROJECT

LoRa-Based Transmission

Group member:	Trần Bảo Toàn			SE173140

Ngô Huỳnh Tấn Lộc		SE173126

Đoàn Ngọc Tuân		SE173227

HO CHI MINH CITY, 2023

I. PROJECT DESCRIPTIONS

- ESP8266 LoRa Gateway for Arduino and LM35 Temperature Sensor- In this project, we will see how to make ESP8266 LoRa Gateway for Arduino and LM35 temperature sensor. Since this is an IoT or internet of things based project; so the temperature can be monitored from any part of the world provided if the internet connection is available.

- Use Blynk App to control LEDs online from any where.

II. REQUIRED HARWARE

- Arduino Uno

- 2 Bread board

- 2 Module LoRa

- 2 ESP8266 Wifi Module

- 3 LEDs

- LM35 Temperature Sensor

III. CIRCUIT

III. SCHEMATIC

- LoRa to Aruino & LoRa to ESP8266

- Control LEDs using ESP8266 and Blynk App

IV. CODE

- Code for LoRa to Arduino

// include libraries #include <SPI.h> #include <LoRa.h> #include <Wire.h> String outgoing; // outgoing message byte msgCount = 0; // count of outgoing messages byte MasterNode = 0xFF; byte Node1 = 0xBB; //Declare Temp Pin int temperature_pin = 0; String Mymessage = ""; void setup() { Serial.begin(9600); // initialize serial Wire.begin(); pinMode(temperature_pin, INPUT); if (!LoRa.begin(433E6)) { Serial.println("LoRa init failed. Check your connections."); while (true) ; // check if start LoRa failed, do nothing } LoRa.setTxPower(20); delay(2000); } void loop() { //Read temp int rawvoltage = analogRead(temperature_pin); float millivolts = (rawvoltage / 1024.0) * 5000; float celsius = millivolts / 10; float ftemp = (celsius * 9) / 5 + 32; //Print temp to Serial Monitor Serial.print(millivolts); Serial.println(" millivolts"); Serial.print(celsius); Serial.println(" degrees Celsius"); Serial.print((celsius * 9) / 5 + 32); Serial.println(" degrees Fahrenheit"); delay(1000); Mymessage = Mymessage + celsius + "," + ftemp; sendMessage(Mymessage, MasterNode, Node1); delay(100); Mymessage = ""; // } } void sendMessage(String outgoing, byte MasterNode, byte otherNode) { LoRa.beginPacket(); // start packet LoRa.write(MasterNode); // add destination address LoRa.write(Node1); // add sender address LoRa.write(msgCount); // add message ID LoRa.write(outgoing.length()); // add payload length LoRa.print(outgoing); // add payload LoRa.endPacket(); // finish packet and send it msgCount++; // increment message ID }

- Code for LoRa to ESP8266

#include <SPI.h> // include libraries #include <LoRa.h> #include <Wire.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> #define Nss 15 // D8 pin CS #define rst 16 // D0 #define dio0 2 // D4 int buzzer = D3; char auth[] = "f8ZJiDonWir78en_TYx1BlWbkGNCWjrj"; //token from template on Blynk ///Connect SCL to D1 and Connect SDA to D2 /* WiFi credentials */ char ssid[] = "FPTU_Student"; //Your Wifi’s name char pass[] = "12345678"; //Your Wifi’s password byte MasterNode = 0xFF; byte Node1 = 0xBB; String SenderNode = ""; String outgoing; // outgoing message byte msgCount = 0; // count of outgoing messages String incoming = ""; float ctemp; float ftemp; void setup() { Serial.begin(9600); // initialize serial LoRa.setPins(Nss, rst, dio0); if (!LoRa.begin(433E6)) { // initialize ratio at 915 MHz Serial.println("LoRa init failed. Check your connections."); while (true) ; // if failed, do nothing } Serial.println("LoRa init succeeded."); Blynk.begin(auth, ssid, pass); } void loop() { Blynk.run(); // parse for a packet, and call onReceive with the result: onReceive(LoRa.parsePacket()); } void onReceive(int packetSize) { if (packetSize == 0) return; // if there's no packet, return // read packet header bytes: int recipient = LoRa.read(); // recipient address byte sender = LoRa.read(); // sender address if (sender == 0XBB) SenderNode = "Node1:"; byte incomingMsgId = LoRa.read(); // incoming msg ID byte incomingLength = LoRa.read(); // incoming msg length while (LoRa.available()) { incoming += (char)LoRa.read(); } if (incomingLength != incoming.length()) { // check length for error //Serial.println("error: message length does not match length"); ; return; // skip rest of function } // if the recipient isn't this device or broadcast, if (recipient != Node1 && recipient != MasterNode) { // Serial.println("This message is not for me."); ; return; // skip rest of function } // if message is for this device, or broadcast, print details: //Serial.println("Received from: 0x" + String(sender, HEX)); //Serial.println("Sent to: 0x" + String(recipient, HEX)); //Serial.println("Message ID: " + String(incomingMsgId)); // Serial.println("Message length: " + String(incomingLength)); // Serial.println("Message: " + incoming); //Serial.println("RSSI: " + String(LoRa.packetRssi())); // Serial.println("Snr: " + String(LoRa.packetSnr())); // Serial.println(); String q = getValue(incoming, ',', 0); String r = getValue(incoming, ',', 1); ctemp = q.toFloat(); Serial.print(ctemp); Serial.println(" C"); ftemp = r.toFloat(); Serial.print(ftemp); Serial.println(" F"); Blynk.virtualWrite(V1, ctemp); Blynk.virtualWrite(V2, ftemp); if (ctemp >= 45) { Serial.println("To hot"); } if (ctemp < 45) { Serial.println("Normal"); } //delay(1000); incoming = ""; } String getValue(String data, char separator, int index) { int found = 0; int strIndex[] = { 0, -1 }; int maxIndex = data.length() - 1; for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) { if (data.charAt(i) == separator ¦¦ i == maxIndex) { found++; strIndex[0] = strIndex[1] + 1; strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i; } } return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : ""; }

- Code for Control 3 LEDs

#define BLYNK_PRINT Serial #include <ESP8266WiFi.h> #include <BlynkSimpleEsp8266.h> #define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6BLUdPPg3" #define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Control LEDs" #define BLYNK_AUTH_TOKEN "4bUNTi5EKwLjf5FF_VRIWEwCOM-zi2B8" char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN; char ssid[] = "FPTU_Student";//Enter your WIFI name char pass[] = "12345678";//Enter your WIFI password //Get the button value BLYNK_WRITE(V0) { digitalWrite(D0, param.asInt()); } BLYNK_WRITE(V2) { digitalWrite(D2, param.asInt()); } BLYNK_WRITE(V4) { digitalWrite(D4, param.asInt()); } void setup() { Serial.begin(115200); //Set the LED pin as an output pin pinMode(D0, OUTPUT); pinMode(D2, OUTPUT); pinMode(D4, OUTPUT); //Initialize the Blynk library Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.cloud", 80); } void loop() { //Run the Blynk library Blynk.run(); }

V. DEMONSTRATING RESULTS

- Tóm tắt

- Để nhận thông tin từ LoRa gửi sang LoRa nhận. Chúng ta cần lấy thông tin nhiệt độ môi trường đo được từ thiết bị cảm biến nhiệt độ LM35.

- Upload Code LoRa to Arduino ở trên để chúng ta có thể theo dõi được nhiệt độ mà LM35 đo được trong Serial Monitor.

- Upload Code LoRa to ESP8266 tại một sketch khác để kết nối được với Wifi. Lưu ý: Đổi tên wifi và Mật khẩu tại code này theo đúng wifi mà bạn đang sử dụng và sử dụng mã Token lấy từ Template trên ứng dụng Blynk.

- Ta có thể theo dõi nhiệt độ mà LoRa nhận nhận được tại Serial Monitor của code LoRa to ESP8266 hoặc ngay trên website Blynk.

- Upload Code Control 3 LEDs rồi lên Blynk để có thể bật tắt đèn.

- Hướng dẫn chi tiết về LoRa, ESP8266 và LM35

- Copy code LoRa (1) to Arduino vào sketch (1) và upload để gửi đi thông tin nhiệt độ được đo từ LM35.

- - Mở App Blynk hoặc website https://blynk.cloud/ và tạo một tài khoản cho riêng mình.

- + Tại trang Template bấm vào (+ New Template)

- + Sau đó điền thông tin của template (Lưu ý là chọn board ESP8266)

- + Tại tab DataStream ta tạo mới 2 Virtual DataStream mới và kiểu dữ liệu là double và MAX là 200.

- + Sau khi tạo xong ta vào Web Dashboard để thêm các thiết bị theo dõi nhiệt độ là Gauge ứng với 2 DataStream đã tạo ở trên. Cuối cùng bấm vào Save and Apply ở góc trên bên phải màn hình.

- + Ta trở lại trang Devices chính mà bấm thêm device để thêm Template mà ta vừa tạo ở trên.

- + Sau khi tạo xong ta có thể thấy 2 thiết bị Gauge mà ta đã thêm vào lúc trước ở đây.

- + Bấm vào Device Info để lấy mã Token mà Blynk cung cấp để có thể kết nối được từ ESP8266 sang Blynk

- + Tại code LoRa (2) to ESP8266 chúng ta có thể sửa lại mã Token, tên Wifi và password khớp với dữ liệu chúng ta đang có.

-  Copy code LoRa (2) to ESP8266 vào sketch (2) và upload để nhận thông tin từ LoRa (1) về nhiệt độ mà LoRa (1) đo được.

- Sau đó mở Blynk lên và lúc này ta có thể thấy Status của thiết bị mà chúng ta vừa thêm đã Online và 2 cái Gauge cũng đã nhận được thông tin chính xác về 2 bảng nhiệt độ đó là độ C và độ F.

- Hướng dẫn chi tiết về điều khiển 3 đèn LEDs nhờ Blynk

- Tạo thêm 1 template mới giống như hưỡng dẫn ở trên để điều khiển 3 bóng đèn LEDs. Lưu ý chỗ Web Dashboard nên để 3 nút Switch để có thể dễ dàng điều khiển. Sau đó Save and Apply

+ Tương tự với ở trên chúng ta tạo mới thiết bị và copy mã Token từ thiết bị này để dán vào code Control LEDs.

- Copy code Control LEDs vào sketch (3) vào bấm Upload.

- Lúc này trên website Blynk ở mục thiết bị Control LEDs chúng ta đã có thể điều khiển các bóng đèn bật tắt tùy ý ta muốn mọi lúc mọi nơi trên thế giới.

-----------------------------------KẾT THÚC BÁO CÁO--------------------------------